|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления (ИУ)»

КАФЕДРА		«Информационная безопасность (ИУ8)»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине: «Технологии обеспечения ИБ объектов»

Тема: «Контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам»

Вариант № 7

Студент:	Петров И.Е.

Группа:      ИУ8-13М

Проверил:  Медведев Н.В.

1 Цель работы и постановка задачи

Цель работы – провести контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам [1]. Отчёт оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 [2].

В ходе лабораторной работы необходимо:

1) произвести расчёт значений октавного уровня отношения «сигнал/шум» на основе исходных данных;

2) произвести расчёт словесной разборчивости речи на основе исходных данных;

3) сравнить полученные значения с нормированными, сделать вывод о выполнении норм защищенности помещения от утечки речевой информации и, в случае их невыполнения, сформулировать предложения по обеспечению требуемого уровня защищенности.

Исходные данные для варианта № 7 приведены в таблице 1. Объектом контроля является служебный кабинет технологического бюро, который относится к помещениям общего назначения (категория ОН) [1].

Таблица 1 – Исходные данные для проведения расчётов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вариант | 7 |
| Уровни речевого сигнала, дБ | 40, 39, 36, 34, 33 |
| Уровни шумов, дБ | 58, 57, 54, 53, 50 |
| Канал утечки информации | г (см. рисунок 1) |
| Категория помещения | ОН |
| Язык речевого сигнала | русский |

Основные каналы утечки речевой информации показаны на рисунке 1. Каналы «а», «б», «в» относятся к акустическим, каналы «г», «д», «е» – к виброакустическим [1]. Канал «г», заданный в варианте, образуется колебаниями ограждающей конструкции (стены) под действием звуковых волн: для перехвата информации достаточно зафиксировать вибрацию самой конструкции с помощью датчика (акселерометра, виброметра), поэтому такой канал является одним из наиболее опасных [1].

Рисунок 1 – Основные каналы утечки речевой информации (В.П. – выделенное помещение)

2 Ход работы

2.1 Расчёт октавного отношения «сигнал/шум»

Значение уровня октавного отношения «сигнал/шум» является основным показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу и находится по формуле

|  | Ei=LСi-LШi-ΔLт | (1) |
| --- | --- | --- |

где LСi – спектральный уровень речевого сигнала в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ;

LШi – уровень шума (помехи) в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ;

ΔLт=20…40 дБ – поправка, позволяющая получить превышение сигнала над помехой в контрольной точке и повысить достоверность и точность измерений.

Величина поправки устанавливается максимально возможной для конкретного передающего измерительного комплекса. Примем ΔLт=35 дБ.

Измерения проводятся в пяти октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц (таблица 2) [1].

Таблица 2 – Значения октавных полос

| Номер полосы i | Границы полосы fн–fв, Гц | Средняя частота полосы fi, Гц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 180 – 355 | 250 |
| 2 | 355 – 710 | 500 |
| 3 | 710 – 1400 | 1000 |
| 4 | 1400 – 2800 | 2000 |
| 5 | 2800 – 5600 | 4000 |

Подставив исходные данные из таблицы 1 в формулу (1), получим:

|  | E1=40-58-35=-53 дБE2=39-57-35=-53 дБE3=36-54-35=-53 дБE4=34-53-35=-54 дБE5=33-50-35=-52 дБ |  |
| --- | --- | --- |

Нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум» Eнi для объектов различных категорий приведены в таблице 3 [1].

Таблица 3 – Нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум»

| Категория объекта | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I категория | −7 | −12 | −15 | −18 | −20 |
| II категория | −4 | −9 | −12 | −15 | −17 |
| ОН (общего назначения) | −1 | −6 | −8 | −11 | −13 |

Нормы защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам по данному показателю выполняются, если во всех октавных полосах выполняется условие

|  | Ei≤Eнi | (2) |
| --- | --- | --- |

Помещение относится к категории ОН (общего назначения), поэтому результаты расчёта сравниваются с нормой для этой категории (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты расчёта октавного отношения «сигнал/шум» и сравнение с нормой

| Номер полосы i | fi, Гц | LСi, дБ | LШi, дБ | Ei, дБ | Eнi, дБ | Условие Ei≤Eнi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 40 | 58 | −53 | −1 | Выполняется |
| 2 | 500 | 39 | 57 | −53 | −6 | Выполняется |
| 3 | 1000 | 36 | 54 | −53 | −8 | Выполняется |
| 4 | 2000 | 34 | 53 | −54 | −11 | Выполняется |
| 5 | 4000 | 33 | 50 | −52 | −13 | Выполняется |

2.2 Расчёт словесной разборчивости речи

Разборчивость речи – относительное количество правильно принятых элементов (слогов, слов, фраз) артикуляционных таблиц [1]. Вторым показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу является словесная разборчивость речи W, которая рассчитывается по формуле (3) в диапазоне значений от 0 до 1. Метод основан на экспериментальных исследованиях Н.Б. Покровского [1].

|  | W=1,54⋅R0,25⋅1-exp-11⋅R,R<0,15;1-exp-11⋅R1+0,7⋅R,R≥0,15, | (3) |
| --- | --- | --- |

где R – интегральный индекс артикуляции речи, определяемый по формуле

|  | R=i=1Npi⋅ki | (4) |
| --- | --- | --- |

где N – количество октавных полос, в которых проводится измерение (N=5);

ki – значение весового коэффициента в i-й октавной полосе;

pi – коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека, представляющий собой вероятное относительное количество формантных составляющих речи, которые будут иметь уровни интенсивности выше порогового значения.

Коэффициент pi рассчитывается по формуле

|  | pi=0,78+5,46⋅exp-4,3⋅10-3⋅27,3-Qi21+100,1⋅Qi,Qi≤0;1-0,78+5,46⋅exp-4,3⋅10-3⋅27,3-Qi21+100,1⋅Qi,Qi>0, | (5) |
| --- | --- | --- |

где Qi=qi-ΔAi – параметр отношения «сигнал/шум», дБ;

qi=LСi-LШi – отношение «сигнал/шум» в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ;

ΔAi – значение формантного параметра спектра речевого сигнала в i-й октавной полосе, дБ.

Рассчитаем отношение «сигнал/шум» в каждой октавной полосе:

|  | q1=40-58=-18 дБq2=39-57=-18 дБq3=36-54=-18 дБq4=34-53=-19 дБq5=33-50=-17 дБ |  |
| --- | --- | --- |

Под формантой понимается максимум огибающей спектра звука в i-й спектральной полосе. Формантный параметр ΔAi характеризует энергетическую избыточность речевого сигнала и определяется по формуле

|  | ΔAf=200f0,43-0,37,f≤1000 Гц;1,37+1000f0,69,f>1000 Гц. | (6) |
| --- | --- | --- |

График зависимости ΔAf приведён на рисунке 2. Для среднегеометрических частот октавных полос, с округлением до целых децибел, получим:

Рисунок 2 – Зависимость формантного параметра ΔA от частоты

|  | ΔA1250=18 дБΔA2500=13 дБΔA31000=10 дБΔA42000=7 дБΔA54000=5 дБ |  |
| --- | --- | --- |

Определим параметры отношения «сигнал/шум» для каждой октавной полосы:

|  | Q1=q1-ΔA1=-18-18=-36 дБQ2=q2-ΔA2=-18-13=-31 дБQ3=q3-ΔA3=-18-10=-28 дБQ4=q4-ΔA4=-19-7=-26 дБQ5=q5-ΔA5=-17-5=-22 дБ |  |
| --- | --- | --- |

Поскольку во всех полосах Qi≤0, коэффициент pi вычисляется по первой ветви формулы (5). Например, для первой полосы:

|  | p1=0,78+5,46⋅exp-4,3⋅10-3⋅27,3-3621+100,1⋅36=0,00119 |  |
| --- | --- | --- |

Результаты расчёта сведены в таблицу 5.

Таблица 5 – Значения параметров отношения «сигнал/шум» и коэффициентов восприятия формант

| Номер полосы i | fi, Гц | qi, дБ | ΔAi, дБ | Qi, дБ | pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | −18 | 18 | −36 | 0,00119 |
| 2 | 500 | −18 | 13 | −31 | 0,00470 |
| 3 | 1000 | −18 | 10 | −28 | 0,00986 |
| 4 | 2000 | −19 | 7 | −26 | 0,01554 |
| 5 | 4000 | −17 | 5 | −22 | 0,03523 |

Весовой коэффициент ki, характеризующий вероятность наличия формант речи в i-й полосе, определяется по формуле

|  | ki=kfвi-kfнi | (7) |
| --- | --- | --- |

где kfнi, kfвi – значения функции распределения формант на нижней и верхней граничных частотах i-й полосы.

Функция распределения формант (рисунок 3) аппроксимируется выражением

|  | kf=2,57⋅10-8⋅f2,4,100<f≤400 Гц;1-1,074⋅exp-10-4⋅f1,18,400<f≤10000 Гц. | (8) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 3 – Функция распределения формант

Результаты расчёта по формулам (7) и (8) приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Значения весовых коэффициентов

| Номер полосы i | fнi, Гц | fвi, Гц | kfнi | kfвi | ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 355 | 0,00665 | 0,03392 | 0,02728 |
| 2 | 355 | 710 | 0,03392 | 0,14792 | 0,11400 |
| 3 | 710 | 1400 | 0,14792 | 0,35876 | 0,21084 |
| 4 | 1400 | 2800 | 0,35876 | 0,66618 | 0,30742 |
| 5 | 2800 | 5600 | 0,66618 | 0,92394 | 0,25776 |

Интегральный индекс артикуляции речи R определим по формуле (4) (таблица 7):

Таблица 7 – Расчёт интегрального индекса артикуляции речи

| Номер полосы i | pi | ki | pi⋅ki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00119 | 0,02728 | 0,000032 |
| 2 | 0,00470 | 0,11400 | 0,000536 |
| 3 | 0,00986 | 0,21084 | 0,002078 |
| 4 | 0,01554 | 0,30742 | 0,004776 |
| 5 | 0,03523 | 0,25776 | 0,009081 |
| Сумма | R |  | 0,016504 |

|  | R=i=15pi⋅ki=0,0165 |  |
| --- | --- | --- |

Так как R=0,0165<0,15, словесная разборчивость определяется по первой ветви формулы (3):

|  | W=1,54⋅0,01650,25⋅1-exp-11⋅0,0165=0,092 |  |
| --- | --- | --- |

Нормированные значения словесной разборчивости речи Wн для объектов различных категорий приведены в таблице 8 [1]. Нормы защищенности информации выполняются при условии

|  | W≤Wн | (9) |
| --- | --- | --- |

Таблица 8 – Нормированные значения словесной разборчивости речи

| Категория объекта | Wн |
| --- | --- |
| I категория | 0,1 |
| II категория | 0,2 |
| ОН (общего назначения) | 0,4 |

Для помещения категории ОН W=0,092<Wн=0,4, следовательно, условие (9) выполняется.

Заключение

В результате расчётов для варианта № 7 (канал утечки информации «г», категория помещения ОН) получены октавные отношения «сигнал/шум» Ei=-53,-53,-53,-54,-52 дБ и словесная разборчивость речи W=0,092.

Сравнение с нормированными значениями (таблицы 3 и 8) показывает, что нормы защищенности информации от утечки по виброакустическому каналу «г» выполняются по обоим показателям: во всех пяти октавных полосах уровень Ei ниже нормы для категории ОН не менее чем на 39 дБ, а словесная разборчивость W=0,092 не превышает нормы Wн=0,4. Полученные значения удовлетворяют и нормам более строгих категорий: запас по Ei для I категории составляет не менее 32 дБ, при этом запас по W невелик (0,092 против 0,1).

Таким образом, применение дополнительных технических мер защиты (в частности, активного виброакустического зашумления) для данного канала не требуется. Для сохранения достигнутого уровня защищенности рекомендуется:

– организационно-режимными мерами исключить возможность установки посторонних (нештатных) предметов на ограждающих конструкциях помещения и на выходящих из него инженерных коммуникациях [1];

– не допускать ухудшения звуко- и виброизоляции, а установку и замену оборудования, мебели и ремонт помещения проводить только по согласованию и под контролем специалиста по защите информации [1];

– проводить периодический инструментальный контроль выполнения норм защищенности.

Список использованных источников

1. Контроль и защита информации от утечки по техническим каналам: методическое пособие для выполнения расчётных работ по дисциплинам «Основы ИБ», «Техническая защита информации», «ИБ объектов». – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2023.

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017.